# Отчёт по лабораторной работе 15

Настройка сетевого журналирования

Сейдалиев Тагиетдин Ровшенович

Содержание

# 1	Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий.

# 2	Выполнение

## 2.1	Настройка сервера сетевого журнала

В каталоге /etc/rsyslog.d был создан конфигурационный файл netlog-server.conf, содержащий строки для загрузки модуля imtcp и запуска TCP-сервера на порту 514. Это позволяет серверу принимать входящие сообщения журналов от клиентов по TCP.

Рис. 1: Файл netlog-server.conf с включённым приёмом сообщений по TCP 514

После внесения настроек служба rsyslog была перезапущена, а затем просмотрены открытые TCP-порты, связанные с rsyslogd. В выводе отображены прослушиваемые порты и работающие процессы. Также через межсетевой экран был открыт порт 514/tcp, временно и на постоянной основе.

Рис. 2: Вывод lsof с TCP-портами rsyslog и команды настройки firewall-cmd

## 2.2	Настройка клиента сетевого журнала

На клиенте был создан конфигурационный файл netlog-client.conf, в котором включена пересылка всех сообщений журнала на сервер по TCP-порту 514. Для перенаправления используется запись *.* @@server.trseidaliev.net:514.

Рис. 3: Файл netlog-client.conf с перенаправлением логов на сервер по TCP 514

Служба rsyslog была перезапущена для применения настроек.

## 2.3	Просмотр журнала

Для проверки корректности работы логирования на сервере просматривался файл /var/log/messages в реальном времени. В выводе присутствуют как локальные сообщения сервера, так и записи, пришедшие от клиента, что указывает на успешную передачу данных.

Рис. 4: Журнал /var/log/messages с сообщениями от client и server

На сервере под пользователем trseidaliev был запущен графический просмотрщик системных ресурсов и процессов gnome-system-monitor, что позволяет анализировать состояние системы и активность процессов.

Рис. 5: Запущенная графическая утилита gnome-system-monitor под пользователем trseidaliev

Также предпринималась попытка установки просмотрщика логов lnav. Однако пакет отсутствует в репозиториях, о чём сообщает вывод менеджера пакетов.

Рис. 6: Попытка установки lnav с ошибкой «No match for argument»

## 2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге /vagrant/provision/server/ была создана структура netlog/etc/rsyslog.d, в которую помещён файл конфигурации netlog-server.conf. Далее был создан файл netlog.sh, выполняющий копирование файлов, восстановление контекстов SELinux, настройку firewall и перезапуск rsyslog.

Рис. 7: Скрипт провижининга netlog.sh для серверной ВМ

В каталоге /vagrant/provision/client/ была создана аналогичная структура netlog/etc/rsyslog.d, куда был помещён файл netlog-client.conf. Затем был создан файл netlog.sh, выполняющий установку необходимых пакетов, копирование конфигураций и перезапуск службы rsyslog.

Рис. 8: Скрипт провижининга netlog.sh для клиентской ВМ

# 3	Заключение

В ходе выполнения работы:

- настроен сервер сетевого журналирования с использованием rsyslog и включён приём сообщений по TCP-порту 514;

- создан файл netlog-server.conf, активирующий модуль imtcp и работу TCP-сервера журнала;

- проверена работа службы rsyslog и прослушиваемые ею порты, а также открыты необходимые правила в локальном межсетевом экране;

- на клиентской машине создан и настроен файл netlog-client.conf для пересылки всех сообщений журнала на сервер;

- выполнена проверка доставки сообщений — в системном журнале сервера отображаются записи как локального хоста, так и клиентской машины;

- произведён просмотр логов с использованием tail, gnome-system-monitor и попытка установки инструмента lnav;

- подготовлены каталоги, конфигурационные файлы и скрипты провижининга Vagrant для автоматизации настройки сетевого журналирования на сервере и клиенте;

- обеспечено автоматическое копирование конфигураций, настройка SELinux-контекстов, открытие порта 514 и перезапуск rsyslog при развёртывании виртуальных машин.

# 4	Контрольные вопросы

## 4.1	1. Какой модуль rsyslog вы должны использовать для приёма сообщений от journald?

Для приёма сообщений от journald используется модуль imjournal.
Он обеспечивает интеграцию rsyslog с системным журналом systemd.

## 4.2	2. Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в rsyslog?

Устаревшим модулем является imuxsock.
Он использовался для чтения сокета /dev/log, но в современных системах заменён imjournal.

## 4.3	3. Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из journald в rsyslog не используется, какой дополнительный параметр следует использовать?

Следует использовать параметр:

SystemLogSocketName=""

Его добавляют в конфигурацию journald, чтобы исключить создание сокета /run/systemd/journal/syslog и предотвратить передачу сообщений через старый механизм.

## 4.4	4. В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала?

Настройки journald находятся в файле:

/etc/systemd/journald.conf

## 4.5	5. Каким параметром управляется пересылка сообщений из journald в rsyslog?

За пересылку отвечает параметр:

ForwardToSyslog=

Если значение yes, journald отправляет сообщения в rsyslog.

## 4.6	6. Какой модуль rsyslog вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog?

Для этого применяется модуль imfile.
Он позволяет rsyslog отслеживать любые текстовые файлы и импортировать их содержимое в систему журналирования.

## 4.7	7. Какой модуль rsyslog вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?

Для работы с MariaDB используется модуль ommysql.
Он позволяет rsyslog записывать сообщения в таблицы SQL-базы.

## 4.8	8. Какие две строки вам нужно включить в rsyslog.conf, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP?

Необходимы строки:

$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514

Они включают TCP-модуль и запускают сервер на порту 514.

## 4.9	9. Как настроить локальный брандмауэр, чтобы разрешить приём сообщений журнала через порт TCP 514?

Следует открыть порт 514/tcp:

firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent

После этого необходимо выполнить перезагрузку правил:

firewall-cmd --reload