# Отчёт по лабораторной работе 3

Настройка DHCP-сервера

Сейдалиев Тагиетдин Ровшенович

Содержание

# 1	Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCPсервера.

# 2	Выполнение

## 2.1	Конфигурирование DHCP-сервера

Перед началом настройки была выполнена резервная копия конфигурационного файла Kea DHCP.

После открытия файла /etc/kea/kea-dhcp4.conf внесены изменения в параметры домена.
В блоке option-data значения domain-name и domain-search заменены на домен вида <логин>.net,
а список DNS-серверов заменён на 192.168.1.1.

Рис. 1: Фрагмент kea-dhcp4.conf с параметрами домена и DNS

Создана собственная конфигурация подсети:
задана сеть 192.168.1.0/24, диапазон выдаваемых адресов 192.168.1.30–192.168.1.199,
и указан адрес шлюза 192.168.1.1.

Рис. 2: Конфигурация подсети DHCP

DHCP-сервер настроен на работу через интерфейс eth1, что зафиксировано
в параметре interfaces-config.

Произведена проверка конфигурации и перезагрузка службы DHCP.
Также включена автоматическая загрузка сервиса при старте системы.

Рис. 3: Проверка и включение службы kea-dhcp4

В конце файла /var/named/master/fz/<логин>.net добавлена запись

Также обновлён серийный номер зоны.

Рис. 4: Файл прямой зоны после изменения

В файл /var/named/master/rz/192.168.1 добавлена PTR-запись

Серийный номер зоны обновлён.

Рис. 5: Файл обратной зоны

После перезапуска DNS-сервера выполнена проверка доступности DHCP-узла по имени.

Рис. 6: Проверка ping по имени dhcp..net

В межсетевом экране разрешена служба DHCP,
а также восстановлены контексты безопасности SELinux для каталогов
/etc, /var/named и /var/lib/kea.

Рис. 7: Изменения в firewall и SELinux

## 2.2	Анализ работы DHCP-сервера

Для корректной работы клиентской машины был создан скрипт 01-routing.sh,
который изменяет параметры NetworkManager, направляя весь исходящий трафик через интерфейс eth1.
Скрипт прописан в каталоге vagrant/provision/client и подключён в секции конфигурации клиента в Vagrantfile.
После запуска провижининга клиентской машины настройки применились:

Рис. 8: Скрипт настройки маршрутизации клиента

После запуска виртуальной машины client выполнена проверка сетевых интерфейсов.
Интерфейс eth1 успешно получил IP-адрес из диапазона DHCP-сервера:

Рис. 9: Вывод ifconfig на клиенте

Построчный анализ:

- eth1 — активный интерфейс, через который осуществляется подключение к внутренней сети.

- inet 192.168.1.30 — клиент получил адрес из диапазона 192.168.1.30–192.168.1.199, что подтверждает корректную работу DHCP.

- netmask 255.255.255.0 — маска подсети соответствует сети 192.168.1.0/24.

- broadcast 192.168.1.255 — широковещательный адрес установлен автоматически.

- ether 08:00:27:36:98:16 — MAC-адрес интерфейса, используемый DHCP-сервером для идентификации клиента.

- Статистика RX/TX показывает обмен пакетами внутри сети — интерфейс функционирует.

Интерфейс lo — стандартный Loopback, работает корректно.

На сервере зафиксировано несколько записей в файле /var/lib/kea/kea-leases4.csv:

Рис. 10: Содержимое файла kea-leases4.csv

Построчное объяснение (формат Kea):

- 192.168.1.30 — IP, выданный клиенту.

- 08:00:27:36:98:16 — MAC-адрес клиента.

- 01:08:00:27:36:98:16 — client-id, автоматически сгенерированный.

- 3600 — время аренды в секундах (1 час).

- 1763571977 — timestamp истечения аренды.

- 1 — ID подсети (subnet4 ID = 1).

- 0,0 — FQDN обновления (вперёд/назад) отключены.

- client — имя хоста.

- 0 — поле состояния (lease active).

- 0 — ID пула, из которого выдан адрес.

## 2.3	Настройка обновления DNS-зоны

Для обеспечения автоматического создания A- и PTR-записей при появлении новых клиентов в сети была выполнена настройка механизма DDNS (Dynamic DNS Updates) между Kea DHCP и Bind9.

На сервере была создана директория для ключей и сформирован TSIG-ключ для авторизации обновлений:

Рис. 11: Создание ключа DHCP_UPDATER

После генерации ключа были установлены корректные права доступа:

В файл /etc/named.conf добавлено подключение ключа:

Рис. 12: Включение ключа в named.conf

В файле зоны <логин>.net указано правило обновления:

Рис. 13: Разрешение обновлений в прямой зоне

В обратной зоне 1.168.192.in-addr.arpa аналогично разрешены обновления PTR-записей:

Рис. 14: Разрешение обновлений в обратной зоне

После внесения изменений конфигурация проверена

DNS-сервер перезапущен.

Создан файл /etc/kea/tsig-keys.json и в него перенесён ключ в формате JSON:

Рис. 15: Файл tsig-keys.json

Установлены права и назначен владелец

В файл /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf добавлены параметры для forward и reverse обновлений:

Рис. 16: Фрагмент kea-dhcp-ddns.conf

Особенно важно наличие точки в конце имён зон (user.net. и 1.168.192.in-addr.arpa.),
иначе обновления будут завершаться ошибкой.

Файл проверен на корректность

Служба запущена и активирована:

Рис. 17: Запуск службы kea-dhcp-ddns

В основной конфигурации DHCP включено использование DDNS

После внесения изменений конфигурация проверена и DHCP-сервер перезапущен:

Рис. 18: Проверка и запуск Kea DHCP4

На клиентской машине адрес был переполучен

После получения IP-адреса DHCP-сервер инициирует обновление DNS-записей.
В каталоге прямой зоны появился файл-журнал динамических обновлений

## 2.4	Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

После завершения настройки DDNS был выполнен тест с клиентской машины.
С помощью утилиты dig отправлен запрос к DNS-серверу (192.168.1.1) для проверки присутствия динамически созданной записи:

Рис. 19: Результат выполнения dig

Построчный разбор:

- ; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.trseidAliev.net
Утилита dig отправляет запрос к DNS-серверу по адресу 192.168.1.1 на получение A-записи клиентского хоста.

- ;; Got answer:
Получен корректный ответ от DNS-сервера.

- ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR
Запрос выполнен успешно, ошибок нет. Статус NOERROR означает, что доменное имя найдено.

- qr aa rd ra

  - qr — ответ является ответом сервера

  - aa — authoritative answer (сервер является авторитетным для зоны)

  - rd/ra — recursion desired/available (рекурсия доступна)

- QUESTION SECTION:
client.trseidAliev.net.   IN   A
Указано имя хоста, тип записи A — запрос IPv4-адреса.

- ANSWER SECTION:
client.trseidAliev.net. 1200 IN A 192.168.1.30
DNS-сервер сообщает, что имя client.<логин>.net связано с адресом 192.168.1.30,
что подтверждает успешное динамическое создание записи DHCP-DDNS.

- SERVER: 192.168.1.1#53
Ответ получен от локального DNS-сервера Bind9.

- MSG SIZE rcvd: 95
Размер полученного сообщения — 95 байт.

## 2.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для автоматизации развёртывания DHCP и DNS был подготовлен перенос текущих конфигураций серверных служб в директорию Vagrant.

В каталоге provisioning создана структура директорий для DHCP. В неё скопированы все актуальные файлы конфигурации DHCP-сервер.

В каталоге /vagrant/provision/server создан сценарий автоматической установки и запуска Kea DHCP/DDNS:

Фрагмент файла:

Рис. 20: Содержимое dhcp.sh

# 3	Заключение

В ходе выполнения работы:

- настроено динамическое обновление DNS-зон на основе взаимодействия Kea DHCP и Bind9 c использованием TSIG-ключей;

- сконфигурированы прямые и обратные зоны DNS с разрешением на автоматическое внесение A- и PTR-записей;

- подготовлены и подключены конфигурации Kea DHCP для работы механизма DDNS, включая файлы tsig-keys.json и kea-dhcp-ddns.conf;

- выполнена проверка работы службы DDNS и зафиксировано успешное создание динамических DNS-записей для клиента;

- подтверждена корректность функционирования DNS посредством запроса dig, показавшего автоматическое появление записи клиента в зоне;

- экспортированы текущие конфигурации DHCP и DNS в структуру каталога Vagrant для дальнейшей автоматизации;

- создан и настроен сценарий dhcp.sh, обеспечивающий автоматическое развёртывание Kea DHCP и Kea DDNS при последующих запусках проекта.

# 4	Контрольные вопросы

## 4.1	1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

Настройки сетевых подключений хранятся в следующих файлах:

- в системах семейства RHEL/CentOS/Rocky Linux:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<интерфейс> — основной файл конфигурации каждого сетевого интерфейса;

- в NetworkManager:
/etc/NetworkManager/system-connections/<профиль>.nmconnection — профили сетевых подключений;

- общесистемные параметры сети:
/etc/sysconfig/network — базовые сетевые настройки (шлюз,hostname, маршрутизация).

Эти файлы определяют IP-адреса, маску сети, шлюз, DNS-серверы, режим работы интерфейсов и прочие параметры сети.

## 4.2	2. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое назначение сетевых параметров клиентам в сети.
Основные функции:

- выдача IP-адресов из пула;

- передача маски сети, шлюза по умолчанию, DNS-серверов;

- управление временем аренды IP-адреса;

- автоматизация настройки сетевых устройств без ручной конфигурации.

## 4.3	3. Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер?

Работа DHCP основана на механизме аренды IP-адреса и проходит в четыре этапа (DORA):

- DHCPDISCOVER — клиент ищет DHCP-сервер, отправляя широковещательный запрос.

- DHCPOFFER — сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес.

- DHCPREQUEST — клиент выбирает один из предложенных адресов и запрашивает его назначение.

- DHCPACK — сервер подтверждает аренду и передаёт клиенту полный набор сетевых параметров.

При обновлении аренды используются сообщения:

- DHCPREQUEST — запрос продления,

- DHCPACK — подтверждение,

- DHCPNAK — отказ при недоступности адреса.

## 4.4	4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?

Типичные файлы конфигурации Kea DHCP находятся в каталоге:

/etc/kea/

Основные файлы:

- kea-dhcp4.conf — конфигурация IPv4 DHCP-сервера (пулы адресов, опции, подсети, интерфейсы).

- kea-dhcp-ddns.conf — настройки динамического обновления DNS.

- tsig-keys.json — ключи авторизации для взаимодействия Kea с Bind9.

- kea.conf (если есть) — глобальная конфигурация Kea.

Файлы зоны DNS для работы DDNS расположены в:

/var/named/ — хранят A- и PTR-записи, которые обновляются DHCP-сервером.

## 4.5	5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?

DDNS (Dynamic DNS) — механизм автоматического обновления DNS-записей о хостах.
Используется для:

- автоматического добавления A- и PTR-записей в DNS при появлении новых клиентов DHCP;

- упрощения администрирования сети — DNS всегда содержит актуальные имена и IP-адреса;

- повышения автоматизации и уменьшения ручных действий администратора.

Kea DHCP обновляет Bind9 через защищённое TSIG-взаимодействие.

## 4.6	6. Какую информацию можно получить, используя утилиту ifconfig? Приведите примеры с использованием различных опций.

ifconfig позволяет получить сведения о сетевых интерфейсах:

- IP-адреса (IPv4/IPv6);

- MAC-адрес;

- маску сети;

- состояние интерфейсов (UP/DOWN);

- статистику пакетов (RX/TX);

- параметры MTU.

### 4.6.1	Примеры:

- ifconfig — отображает все активные интерфейсы.

- ifconfig eth0 — информация только по указанному интерфейсу.

- ifconfig eth1 down — выключение интерфейса.

- ifconfig eth1 up — включение интерфейса.

## 4.7	7. Какую информацию можно получить, используя утилиту ping? Приведите примеры с использованием различных опций.

Утилита ping используется для проверки доступности узлов в сети. Она показывает:

- факт доступности хоста;

- время отклика (RTT);

- процент потерь пакетов;

- работу маршрутизации;

- качество соединения.

### 4.7.1	Примеры:

- ping 192.168.1.1 — проверка доступности маршрутизатора.

- ping -c 4 google.com — отправка 4 пакетов и завершение.

- ping -i 0.5 8.8.8.8 — интервал 0.5 секунды между пакетами.

- ping -s 1500 host — отправка пакетов увеличенного размера.